Moteur  4 cylindres  type  « GM »

Puissance fiscale 	:	10 cv

Période de fabrication 	:	Fin 1924 à 1930

Conception 	:	Latéral à culasse détachable

Alésage (mm) 	:	70

Course (mm) 	:	105

Cylindrée (cm3) 	:	1616

Puissance au frein 	:	25 cv

Graissage 	:	Pompe à huile (1,2 à 1,5 kg/cm2)

Volume d’huile dans le carter 	:	4 litres

Avance ouverture admission 	:	0,15 mm avant le PMH

Retard fermeture admission 	:	17,5 mm après le PMB (87,5 mm avant le PMH)

Avance ouverture échappement 	:	19,5 mm avant le PMB (85,5 mm après le PMH)

Retard fermeture échappement 	:	0,5 mm après le PMH

Jeu aux soupapes d’admission 	:	0,30 mm

Jeu aux soupapes d’échappement 	:	0,30 mm

Allumage 	:	Magnéto (Marelli MP4 ; Bosch ZF4 ; Voltex L4)

Ordre d’allumage 	:	1-3-4-2

Avance à l’allumage 	:	3,5 mm avant le PMH

Ecartement des rupteurs 	:	0,40 mm

Ecartement des électrodes bougies 	:	0,60 mm

Carburateurs : Solex 26-DH (buse 17 ; gicleur principal 90x10 ; ralenti 45 ; pointeau 2 ; porte gicleur 11)

Solex 26-MHG (buse 17 ; gicleur principal 85x10 ; ralenti 45 ; pointeau 2 ; porte gicleur 11)

Solex 26-FHG (buse 17 ; gicleur principal 95x52 ; ralenti 50 ; pointeau 2 ; porte gicleur 12)

Zénith 26-THG (diffuseur 17 ; jet 65 ; compensateur 110 ; ralenti 50-55 ;  tube capacité n°6)

Zénith 26-U  (diffuseur 16 ; jet 65 ; compensateur 105 ; ralenti 50 ;  tube capacité n°5)

Observations

- Sur les premiers modèles, la dynamo est placée sur le coté admission derrière la magnéto, puis fin 1928, elle est fixée à l’avant du moteur sur la culasse.

- Ce moteur a équipé	- les voitures type «GM» de fin 1924 à 1929

- les voitures type «GMC» de 1925 à 1927

- les utilitaires type «GMG» de 1925 à 1927

- les utilitaires type «1TGM» de fin 1927 à 1929

- les utilitaires type «GMU» et «GMUT» en 1929 et 1930